TIP FAKÜLTESİ YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ BAKIM VE KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ
Bu talimatın amacı; Fakültemizde bulunan yangın söndürme tüplerinin bakımı ve kullanımı ile ilgili işlemleri açıklamaktır.

2. KAPSAM
Bu talimat, Fakültemizin tüm birimlerini ve çevresini kapsar.

3. TANIMLAR
Bu talimatta özel bir terim veya kısaltma bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

- Fakülte Dekanı

- Dekan Yardımcıları

- Fakülte Sekreteri

- İç Hizmetler Şefi

- Satın alma Birimi

5. UYGULAMA

5.1. Yangın Söndürme Tüpünün Bakımı

- Yangın söndürme tüpleri rutubetten korunmalı ve 60°C sıcaklıktan fazla yerde tutulmamalıdır.

- Tüpün kaçak yapabilecek yerleri düzenli olarak kontrol edilmelidir.

- Tüpün ağırlığı her ay kontrol edilmeli, azalmış ise basıma gönderilmelidir.

- Tüpler düşürülmemeli ve kolay erişilebilecek bir yerde bulundurulmalıdır.

- Kullanılmasa bile 6 aylık periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

- Tüpler, zeminden en az bir metre yükseklikte duvara konumlandırılmalıdır.

5.2. Yangın Söndürme Tüpünün Kullanımı

- Tüp kullanılırken rüzgâr arkaya alınmalı, tüp omuz hizasında tutulmalı ve ateşe mümkün olduğunca yaklaşılmalıdır.

- Kuru kimyasal tozlu tüp kullanılırken:

  - Önce emniyet pimi çekilir,

  - Hortum yangın kaynağına tutulur,

  - Tetiğe sonuna kadar basılır.

  - Tüp alevin altına doğru tutulmalıdır.

- Karbondioksitli tüp kullanılırken:

  - Lans sapından tutulur, mührü koparılır,

  - Valf kapağı sola çevrilir,

  - Çıkan karbondioksit alevin altına yönlendirilir.

- Yangın söndürücüler akım altındaki elektrik tesisatında kullanılmamalıdır.

- Kullanımdan sonra tüplerin dolumu, bakımı ve kontrolleri yapılmalıdır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- Yangın söndürme tüpü bakım ve kullanım kılavuzu

| HAZIRLAYAN …../……/……… Birim Kalite Ekibi İMZA | ONAYLAYAN …../……/……… Dekan İMZA |
| --- | --- |