TIP FAKÜLTESİ YER TEMİZLEME MAKİNASI KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ
Bu talimatın amacı; Tıp Fakültesinde bulunan yer temizleme makinesinin, teknik özelliklerine ve iş güvenliği kurallarına uygun şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

2. KAPSAM
Bu talimat, Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan tüm yer temizleme makinelerini kapsar.

3. SORUMLULUKLAR

- Yer temizleme makinelerinin doğru kullanımından tüm sürekli işçiler (temizlik personeli) sorumludur.

- Kullanımın kontrolü ve denetimi Fakülte Sekreterliği ve İç Hizmetler Şefliği tarafından yürütülür.

- Temizlikte ihtiyaç duyulan tüm malzeme ve gereçler Fakülte tarafından sağlanır.

4. TANIMLAR
Bu talimat kapsamında özel bir terim veya kısaltma bulunmamaktadır.

5. UYGULAMA

5.1. Kullanım Alanları ve Temizlik İşlemleri

- Yer temizleme makinesi; mermer ve türevi zeminleri, su ve deterjan yardımıyla fırçalayarak temizler.

- Makine ile birlikte verilmiş fırçayı alınız ve bir kişi yardımıyla tutma kolundan bastırarak makineyi kaldırınız.

- Fırçayı motorun önündeki yatağa oturtup sola doğru çevirerek takınız, ardından makineyi düz konuma getiriniz.

- Mavi renk ile belirtilmiş temiz su kapağını açınız ve yeteri kadar su ve köpürmeyen deterjan ekleyiniz.

- Makineyi çalıştırmadan önce şarjının tam olduğundan emin olunuz.

- Makinenin arka yüzeyinde sağ tarafta bulunan pedala basarak makineyi ittiriniz; pedal yukarı hareket ettiğinde fırça zemine temas eder.

- Temizlenecek zeminin çeşidine ve kirlilik derecesine göre makinenin arkasındaki su vanasını açınız.

- Panoda bulunan fırça motoru butonuna basarak fırçanın dönmesini sağlayınız.

- Temizleme işlemine başlayabilirsiniz.

- Hem yıkama hem vakumlama yapmak isterseniz, makinenin arka kısmındaki aparat kaldırma kolunu aşağı çekerek vakumlama aparatını zemine yaklaştırınız.

- Panoda bulunan vakumlama motorunu açarak aynı anda yıkama, fırçalama, vakumlama ve kurutma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

- Temizlik tamamlandığında su vanasını ve fırça motorunu kapatınız; zemindeki sıvıyı emdiriniz.

- Vakum motorunu kapatarak makineyi durdurunuz.

- Fırça ve vakum aparatı kaldırma kolunu eski konumuna getirerek zeminden uzaklaştırınız.

- Makineyi hasar ve zarar görmeyecek bir alana park ediniz.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- Makine Kullanım Kılavuzu

| HAZIRLAYAN …../……/……… Birim Kalite Ekibi İMZA | ONAYLAYAN …../……/……… Dekan İMZA |
| --- | --- |